LCD monitor GNR TS700D

Návod k použití

# ROZBALENÍ

Opatrně vyjměte monitor z krabice a proveďte kontrolu úplnosti obsahu (obrázek 1). Balení obsahuje monitor + stojan, napájecí kabel (power cord), datový VGA kabel (VGA cable), audio kabel (audio cable). Výrobce doporučuje obal a obalový materiál ponechat pro případný další převoz monitoru. Pouze originální obal výrobce Vám zajistí bezpečný převoz monitoru. Před umístěním monitoru stůl upevněte k LCD stojan.

Obrázek 1.LCD Monitor

# ZAPOJENÍ

 Zapojení monitoru k PC

- Ujistěte se, že Vaše PC ani monitor nejsou připojeny k elektrické zásuvce.

- Připojte 15 pinový datový kabel mezi PC a monitor. (obrázek 2)

Obrázek 2.Připojení monitoru k PC

 Připojte audio kabel

Audio kabel se připojuje jedním koncem k Line-Out zvukové karty PC a druhým koncem k Audio Input konektoru monitoru.

 Připojení monitoru k elektrické zásuvce

Připojte monitor k řádně uzemněné elektrické zásuvce. (obrázek 3)

Obrázek 3.Zapojení monitoru k elektrické zásvce

# ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

 Automatické nastavené obrazu

Po stisknutí tlačítka SELECT/AUTO se monitor automaticky nastaví do ideálního provozního stavu. Dojde k nastavení velikosti obrazu, jasu a kontrastu. (obrázek 4)

 Nastavení hlasitosti

Přední panel monitoru nabízí možnost nastavení úrovně hlasitosti vestavěných reproduktorů. Tlačítkem  snížíte  zvukový výstup a tlačítkem  jej zvýšíte.(obrázek 4)

 Rychlé nastavení jasu a kontrastu

Přední panel monitoru nabízí možnost nastavení úrovně  jasu a kontrastu pomocí tlačítek  a  (obrázek 4) bez nutnosti vstupu do obrazovkového menu (OSD). (obrázek 4)

# NASTAVENÍ OBRAZU PŘES OSD MENU

Obrázek 4.Funkce monitoru

Tlačítkem MENU (obrázek 4.) vstoupíte do OSD.

 Ovládání OSD menu

- Do zvoleného podmenu vstoupíte stisknutím tlačítka SELECT/AUTO.

2.   V submenu se pohybujete pomocí tlačítek  .

3.   Hodnoty měníte pomocí tlačítek  .

4.   Pro uložení změn stikněte tlačítko SELECT/AUTO.

5.   OSD menu můžete opustit bez uložení změn stisknutím tlačítka MENU. OSD menu se automaticky vypne bez uložení změn po 45 sekundách klidu.

# OSD MENU FUNKCE

### Jas/ Kontrast * Brightness/Contrast Umožnuje nastavit úroveň jasu a kontrastu.

## Barva * Color Nastavuje teplotu barev. Nastavení je přes OSD menu. Aktivujte OSD tlačítkem MENU a zvolte COLOR pomocí tlačítek  a/nebo . Volbu potvrďte tlačítkem SELECT/AUTO. Tlačítky  nebo  vyberte R (červená), G (zelená) nebo B (modrá). Požadovanou hodnotu nastavte tlačítky  .

Pozice * Position Posouvá obraz horizontálně a vertikálně. Aktivujte OSD tlačítkem MENU a zvolte POSITION pomocí tlačítek  a/nebo . Volbu potvrďte tlačítkem SELECT/AUTO. Tlačítky  nebo  vyberte požadované vertikální a horizontální umístění obrazu.

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE

| ##### LCD panel Certifikáty ##### Kontrast ##### Úhly pohledu ##### Čas odezvy ###### Jas Vstup Počet barev ###### Frekvence ##### Dop. rozlišení Šířka pásma ##### Audio Rozměry Váha | 17“ úhlopříčka TCO ‘99, ISO 13406-2 400:1 horizontálně 140°, vertikálně 120° 16 ms 270 cd/m2 Video: 1x analog 15pin D-SUB, 1x DVI 16.2 mill. 31~ 81 kHz horizontálně, 56 ~ 75 Hz vertikálně 1280 × 1024 (60 Hz) 135 MHz (pixel rate) Zesilovač: 1 Watt při 8 Ohms Šířka: 381mm, Výška: 426 mm, Hloubka: 199 mm 4.0 kg (net) |
| --- | --- |