# NÁVOD K POUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SKŘÍNĚ

TYP SKŘÍNĚ: JNC a LOGIC

## OBSAH DODÁVKY

Počítačová skříň se zdrojem, síťovým napájecím kabelem 230V a příslušenstvím (spojovací materiál, krytky…)

#### POPIS A POUŽITÍ

Počítačová skříň je určena jako základ pro sestavení osobního počítače dle standardu ATX. Umožňuje montáž  mechanik 5 1/4“ (např. CD-ROM), (dle typu č. panelu) mechanik FDD 3,5“, a HDD. Na čelním panelu jsou umístěny ovládací prvky. U většiny typů čelních panelů jsou na čelní stěně umístěny ještě 2 USB konektory popř. i Audio (MIC+LINE OUT).

#### POKYNY PRO MONTÁŽ

Po vyjmutí z přepravního obalu, demontujte boční kryty a to po povolení čtyř šroubů, popř. u provedení s plastovými západkami po jejich odjištění, sejmout kryt posunutím dozadu a odklopením.

Postup osazení komponentů:

1. Do pozic 5 1/4 a 3,5“ (po vytlačení plastových popř. plechových krytek) osaďte  požadovaná     zařízení, které se dle provedení:

- zajistí šroubky ze sáčku spojovacího materiálu (pro CD, FDD – použít šrouby M3, pro HDD šrouby 6/32UNC)

- zajistí z každé strany plastovou úchytkou – po nasazení úchytky do mechaniky pootočit otočným zajišťovadlem o 90°, čímž dojde k zajištění (jsou 3 provedení těchto úchytek pro různé druhy mechanik - CD, FDD, HDD)

2. Dle typu Vámi použité základní desky našroubujte potřebné distanční sloupky do plechové základní  desky ve skříni poté desku připevněte ke sloupkům šrouby M3

- Do slotů základní desky zasuňte příslušné rozšiřující karty (např.VGA, LAN…) a zajistěte

je šroubem, volné pozice karet zaslepit plechovými krytkami, které jsou součástí příslušenství skříně

4. Proveďte propojení napájecích kabelů zdroje se základní deskou a mechanikami, zapojení indikačních a ovládacích prvků čelního panelu, datové kabely k mechanikám atd., vše dle manuálů jednotlivých komponentů

- Po montáži obou bočních krytů lze propojit osazený počítač s periferiemi, zapojit síťový kabel 230V a spustit PC tlačítkem Power (pokud je napájecí zdroj vybaven na zadní straně síťovým vypínačem je nutné ho zapnout)

#### UPOZORNĚNÍ

Případnou opravu napájecího zdroje přenechte odbornému servisu! Uvnitř zdroje je nebezpečné napětí! Při zapnutém zdroji nezapojovat napájecí konektory do zařízení!