Gratulujeme vám k vašemu nákupu! Vaše nová RF-myš se jednoduše instaluje  a nabízí  Vám spoustu užitečných dovedností.Radiový přijímač Vám dá svobodu  při práci,  kterou potřebujete!

Připojení přijímače RF-myši

Přijímač RF-myši se připojuje k vašemu počítači stejným způsobem jako standardní  myš.Přijímač můžete umístit  kdekoli, nejlépe  na  váš stůl.

1.Najděte neobsazený USB port na zadní straně vašeho počítače.

2.Připojte vaší USB myš  do USB portu.

3.Jestli-že chcete připojit myš k vašemu počítači pomocí  PS2 portu, musíte použít redukci USB na PS2.

(máte-li enabled (povoleno) USB IRQ#: a  používáte-li USB zařízení, můžete umožnit rezervám IRQ#  pracovat s USB , zakázáním nedovolíte USB mít IRQ# , a proto vyřadíte USB z činnosti. Pro více detailů nahlédněte do nastavení BIOSU ve vašem počítači.)

Umístění  přijímače RF-myši

Vaše RF-myš má omezený dosah, neboli vzdálenost myši od přijímače. Ujistěte se, že vaše myš správně vysílá  a přijímá, doporučujme následující:

1. Pro optimální výkon umístěte  přijímač přinejmenším 8 palců (20 centimetrů) od dalších elektrických zařízení např.  počítač, monitor, ...

2. RF-myš by neměla být více než 3.3 stopy (1.0 metr) od přijímače: Toto zabezpečí optimální komunikaci mezi myší a přijímačem.

3.Pracujete-li na lesklém povrchu, zkuste použít podložku pod  myš, zajistí vám to lepši vlastnosti.

4.Častým  Přepínáním kanálů předejdete rušením s  dalšími  RF zařízeními. (pro více informací  si přečtěte  následující část.)

Výběr frekvenčního kanálu

RF-myš pracuje na dvou frekvenčních kanálech. Používáte-li dvě RF myši v bezprostřední blízkosti a chcete-li předejít rušení,měli by jste mít nastaveno pro každou myš jiný frekvenční kanál.

Doporučujeme následující, při změně frekvenčního kanálu:

1.Nastavte frekvenční  kanál (B) na přijímači na 1 nebo 2.

2.Sundejte kryt ze spodní strany u myši (část pro vkládání baterii).

3.Nastavte frekvenční  kanál (L) na myši na 1 nebo 2. (frekvenční kanál musí být  pro myš a přijímač stejný)

Vkládání baterii

RF-myš je napájena dvěmi bateriemi.Doporučujeme následující postup při vkládání baterii:

- Zmáčkněte výklenek na krytu spodní části  myš a vyjměte kryt jak je zde ukázáno.

- Vložte dvě baterie. (Správná polarita je uvedena na vnitřní straně pro                    vkládání  baterií.)

- Vraťte kryt.

Přijímač pracuje jako nabíječka:

Přijímač můžete používat  jako nabíječku, do které můžete dát náhradní baterie k dobíjeni: Sviti-li dioda (K) znamená to, že přijímač přijímá signál od myši.Dioda (M) je nabíjecí dioda.Sviti-li tato dioda červeně,  baterie nejsou nabité, změní-li barvu, znamená to, že baterie jsou nabité .

Instalace softwaru iOfficeWorks

Máte-li nainstalované jiné myši ve  vašem počítači,  prosím odinstalujte jejich ovladače   předtím, než začnete instalovat. Také prosím buďte si jistí, že jste dokončili nastavení  hardwaru.

Windows 95/98/ME/2000/XP/NT4.0 instalace (Všimněte si: USB zařízení nepodporuje Windows 95/NT4.0)

1. Vložte instalační CD do vaší CD -Rom mechaniky.

2. Najede vám "AutoRun" který vám ukáže instalační menu.

3. Klikněte na "iOfficeWorks" pro spuštění instalace.

4. Dodržujte pokyny a dokončete instalaci.

Kontrola energie v bateriích

Pro zkontrolování energie v bateriích, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu  v TASKBAR. Vyberte "Check RF-Mouse Status"  -volba zobrazeni stavu  RF-myši.Ukáže se vám aktuální  procento energie v bateriích.

Popis diod na přijímači

1.Používáte-li myš, bliká levá dioda (K) zeleně.

2.Nabíjíte-li baterie svítí dioda (M) červeně.Červené světlo signalizuje, že baterie jsou slabé.

3.Pohasne-li červené světlo na diodě (M) během nabíjení, znamená to, že baterie jsou nabité.

ID kód myši

Každé RF-myši byl během výroby přidělen jedinečný ID kód  , tak přijímač přijímá signál jen z vaší myši,  tím předejdete  příjmu signálu z dalších zařízeni, které by mohly ovládat  váš počítač. Tato funkce může být také  disabled (zakázána ): dovolující dalším  radiově řízeným zařízením ovládat váš počítač.

Přizpůsobování  ID kódu  RF-myši

Je-li instalace dokončena počítač se restartuje a zobrazí se  okno (zobrazeno v   vpravo) .

Přizpůsobit ID   kód  myši :

Pohybujte  RF-myší  několik sekund, než se  naváže spojení, poté klikněte  na Connect ID. Váš  ID kód od myši je rozpoznán a další  radiově řízené  zařízení  nebude ovládat váš počítač

EXIT: klikněte na EXIT , jestliže žádné jiné RF zařízením nebylo v rozmezí  3,00 metry nebo chcete-li , aby měla přístup k vašemu počítači i jiná  RF-myš nebo jiné zařízení.

Změna  ID kódu

Můžete použít novou RF-myš ve vašem počítači bez výměny radiového  přijímače; potřebujete jen změnit ID kód.

doporučujeme následující:

1.Zmáčkněte [Shift + Alt + Fl l] nebo [Shift + Alt + F12] vyvoláte tím  okno  změny ID kódu

2. Pohybujte myší po několik sekund, než se naváže

spojení, poté klikněte na  Connect ID

3. Nový ID kód je přijat  a okno se zavře

4. Klikněte na exit a zavřete okno změny ID kódu.

Proč používat iOfficeWorks

Myš má  celkem 8 tlačítek .Třetí tlačítko je rolovací tlačítko  4  a 5   jsou programovatelná tlačítka s možností až  54 voleb nastavení pro zrychlení vašich rutinních prací a ne jen to, uživatelé, kteří používají Office se zamilují do  myši Office8k a jejího programu iOfficeWorks. Co dělá tuto myš odlišnou  a jedinečnou ze  všech ostatních? Jsou to  její  tlačítka 6 , 7 a 8 , které pracují  jako sada příkazů Office.

Office tlačítka 6'",7'" a 8'"

Tlačítka 6 a 7  pracují s 24 různými příkazy  jako např.  "OTEVŘÍT, ZAVŘÍT ; "VYMAZAT, ODPOVĚDĚT", "PŘIBLÍŽIT, ODÁLIT "...atd. které můžete snadno změnit.Kliknutím na 8 tlačítko spustíte officejump key

24 různých Office příkazů

Je  celkem 24 Office příkazů, které si  můžete vybrat dle vašich  potřeb.

Chcete-li jej  nastavit; otevřete Properties (vlastnosti)  myši a vybere nabídku Office Buttons tab. Máte k dispozici  až 8 možností příkazů, které byste kdykoli  potřebovali použít.Klikněte  na "APPLY"(POUŽÍT). Poté bude zobrazené nastavení aktivní.Můžete použít  až 8  příkazu stisknutím  osmého tlačítko.

OfficeJump key -Pokaždé , stisknete-li tlačítko

OfficeJump switch key -stane se nedůležitým

OfficeJump Menu -stane se vaším hlavním  kurzorem.

třetí rolovací tlačítko  Net/LuckyJump