# Návod pro instalaci základní desky

Instalovat a oživovat základní desku je oprávněna pouze osoba odborně způsobilá v elektrotechnice podle vyhlášky §50/78 Sb. §5

Základní desku je možné instalovat pouze ve vypnutém stavu, s odpojeným přívodním kabelem.  Instalace základní desky není jednoduchá a doporučujeme přenechat ji odbornému servisu. V případě nesprávné instalace může dojít k poškození základní desky.

# Instalace procesoru

- Zvedněte zajišťovací páčku na patici procesoru kolmo od základní desky

- Lokalizujte klíč na procesoru (nejčastěji tečka nebo seříznutý roh)  a klič na patici – u zajišťovací páčky. Procesor lze vložit pouze v jedné správné orientaci.

- Vložte a jemně zatlačte procesor do patice. Pozor na správnou orientaci.

- Na jádro procesoru naneste tenkou vrstvu teplovodivé pasty

- Na patice procesoru přichyťte příslušnými sponami chladič. Pozor na poškození rohů jádra procesoru.

- Chladič připojte k napájení na základní desce – konektor JCFAN1

# Instalace pamětí

- Odemkněte DIMM patici odklopením páček směrem ven

- Vložte DIMM do patice – pozor na orientaci výřezu na DIMM modulu a klíče v patici.

- DIMM modul jemně vtlačte do patice dokud nedojde k uzavření zajišťovacích páček do modulu

# Instalace AGP grafické karty

- Zkontrolujte, zda je základní deska vybavena AGP slotem – nejčastěji označen AGP1 a nachází se ve středu desky. Ne všechny základní desky s integrovanou grafickou kartou jsou tímto slotem vybaveny.

- Otevřete AGP slot (posuňte bílý plastový posuvný zámek)

- Vložte graficku kartu

- Grafickou kartu v AGP slotu opět zajistěte

# Instalace PCI karet

- PCI přídavné karty vkládejte pouze do PCI slotů – nejčastěji značen modrou barvou a popisem PCI1, PCI2 ..