Český návod k procesorům.

* UPOZORNĚNÍ a VAROVÁNÍ*

Tato PC komponenta je určena k montáži pouze odborným servisem! Neodborná instalace muže mít za následek poškození výrobku i celého PC a ztrátu záruky. Při manipulaci s komponentou dbejte na ochranu před statickou elektřinou.

Na procesory jakkoliv mechanicky poškozené nebo poškozené přetaktováním nebo nedostatečným chlazením není možné uplatnit záruku. Zvláště u jádra a nožiček procesoru dochází při neodborné manipulaci k mechanickému poškození. Zajistěte dostatečné chlazení vašeho procesoru!

NÁVOD K INSTALACI PROCESORU

Procesor je velmi citlivý na výskyt elektrostatické elektřiny a mechanické poškození. Instalaci by měl proto provádět pouze odborník pro to vyškolený a pro jeho osazení je vyžadována odborná způsobilost v elektrotechnice (na úrovni §4 vyhlášky číslo 50/1978 Sb).

POSTUP INSTALACE:

1. ujistěte se, že je počítač nebo základní deska odpojena od přívodu napájecího napětí

2. zkontrolujte typ použité patice a ověřte v dodávané dokumentaci k základní desce nebo na internetových stránkách výrobce, zda instalovaný procesor je vhodný pro tuto konfiguraci systému

3. opatrně pootočte boční páčku, aby byla kolmá k samotné patici

4. zkontrolujte, zda jsou nožičky procesoru rovné. Případné korekce je možno provést pomocí mikrotužky (POZOR – hrozí ovšem ulomení nožiček)

5. procesor vložte do patice a zaaretujte boční páčku do spodní (původní) pozice

6. na horní část čipu naneste vrstvu teplovodivé pasty

7. ověřte, zda použitý chladič je vhodný pro tento procesor a jeho předpokládanou frekvenci nejlépe na internetových stránkách výrobce chladiče a procesoru

8. nainstalujte samotný chladič, připojte jeho napájení (většinou do konektoru FAN1 na základní desce)

POZNÁMKY K INSTALACI:

- při použití procesorů Pentium 4 nebo Celeron do patice Socket 478/775 je přípustné po korektním uchycení chladiče mírné prohnutí profilu základní desky

* TECHNICKÉ PARAMETRY *

Podrobné technické parametry výrobku najdete v podobě vhodné pro tisk na internetové adrese www.abacus.cz nebo na adrese výrobce:

AMD na adrese www.amd.com

INTEL na adrese www.intel.com