Kapitola 3 instalace

3.1 Vybavení panelů

3.1.1 Přední panel

3-1 Obrázek předního panelu routru

Indikační diody

| LED | popis | funkce | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | indikátor stavu | stále svítí má-li router | M1 a M2 svítí |
|  | routru | chybu | současně když router |
| M2 | indikátor stavu | stále svítí pracuje-li | má obnoveno výrobní |
|  | routru | Správně | (standardní) nastavení |
| Link/Act | indikátor stavu | stále svítí je-li připojení |  |
|  | WAN a LAN | v pořádku |  |
|  |  | bliká protékají-li routrem |  |
|  |  | data |  |
| 10/100M | indikátor rychlosti | stále svítí pracuje-li |  |
|  | WAN | router v modu 100M |  |
|  |  | je stále zhasnutá |  |
|  |  | pracuje-li v modu 10M |  |

3.1.2 Zadní panel

Obrázek zadního panelu routru

1) napájecí konektor: Zde připojte napájení.

Upozornění:

Požijte jen dodaný adaptér. Používání různých adaptérů může způsobit poškození hardwaru.

2) restartování: Tento spínač je určen k  restartování zařízení (stlačit  a uvolnit), nebo pro obnovení standardního nastavení routru. Za účelem obnovení standardního nastavení, restartujte router, zmáčkněte a držte resetovací spínač, až do doby než se rozsvítí diody  M1 a M2 (současně).

Upozornění:

Chraňte router před zapnutím , než dojde k restartu.

3) WAN: WAN port (RJ45) pro spojování DSL nebo kabelovým modemem.

Porty 1-4: LAN porty  (RJ45) pro spojování PC nebo Hub/ Switch.

3.2 systémové požadavky

- Širokopásmový  přístup na Internetu pomocí služby  (DSL/Cable/Ethemet).

- Jeden  DSL/kabelový modem ( toto nepotřebujete jestliže spojuje router místní počítačovou sít).

- Každý PC připojený na  LAN potřebuje místní počítačovou síť  a standardní křížený kabel  místní počítačové sítě  (UTP síťový kabel) s RJ45 konektory.

- TCP/IP protokol musí být nainstalován na všech Purchase:

- Operační systém : Windows 95/98, Windows NT4.0, nebo Windows 2000/XP

- Internetový prohlížeč např.  Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo novější, Netscape Navigátor 6.0 nebo novější

3.3 požadavky na prostředí

- Pokládejte  router  vodorovně.

- Nemějte router  blízko vody nebo ve vlhkém prostředí

- Chraňte před prachem a silnému elektromagnetismu.

- Teplota: od 0 C do 40 C (32 ~ F až 104 F).

- Vlhkost: od 5% do  90% RH.

3.4 Instalace hardwaru

Předtím, než budete instalovat router doufáme, že jste úspěšně připojili váš OSOBNÍ POČÍTAČ k Internetu. Jestli máte jakýkoliv problém, prosím kontaktujte váš ISP. Potom instalujte router, podle následujících kroků. Nezapomeňte vytáhnout napájecí spínač a držte jej suchýma  rukama.

- Vypněte vše, včetně vašeho PC, váš kabel  DSL modem a router  .

- Spojte  OSOBNÍ POČÍTAČ a každý Switch/Hub na vaších LAN k LAN portům na zádní straně vašeho routru.

- Spojte  DSL /Cable modem  k  WAN portu na zadní straně vašeho routru.

- Spojte AC napájecí k  napájecímu portu na zadní straně vašeho routru ,pak zastrčte  do zásuvky AC napájení.Router  začne pracovat automaticky.

- Zapněte  Cable/DSL modem.

Obrázek fyzického  zapojení routru