Rozbalování

Opatrně otevřete krabici Switche.Krabice by měla obsahovat následující věci :

	jednu 5/8/16/24-port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch jednu uživatelskou příručku

	jeden adapter (pouze pro 5/8-port Switch) jednu AC šňůru (jen pro 16/24-port Switch) Fourrubberfeet.

	dvě Rack Mount Brackets a šroubky (pouze pro 16/24-port Switch)

Zkontrolujte switch a všechny přiložené věci.Pokud je nějaká z nich poškozená nebo chybí úplně, ihned to oznamte prodejci.

kapitola 1 úvod

Tento manuál ukazuje jak používat váš  5/8/16/24-port 10/ 100Mbps Fast Ethernet Switch.

1.2 Použití manuálu.

Pro jednoduchost, tato dokumentace používá termíny "Switch" (první písmeno velkým) pro určeni  5/8/16/24-port 10/ 100Mbps Fast Ethernet Switch,

a slovo "switch"

(první písmeno malým) pro určeni všech Ethernet Switches,včetne 5/8/16/24 Switch.

1.3 Přehled v manuálu

kapitola 2,

úvod -Popisuje switch a všechny jeho vlastnosti

kapitola 3, instalace, Pomůže  vám začít.

kapitola 4, pochopeni indikátoru.

Závěr: technické specifikace.Seznam technických specifikací switche (hlavni, okolní a fyzické).

Instalace

2.1 Úvod 3.1 Instalace

Děkujeme za zakoupeni 5/8/16/24-port 10/  Nastavení switche může být provedeno následovně

100Mbps Fast Ethernet Switch. postupy: prechod na Ethernet a Fast Ethernet, switch je ideální pro pracovní skupiny nebo

aplikační oddělení.

Každý port 5/8/16/24- switche podporuje auto MDI/MDI-X funkci, eliminující potřebu překříženého kabelu nebo Uplink portu.Switch je Plug and Play a jakýkoli port může být jednoduše

zastrčen do serveru, habu a nebo switche, použitím překříženého nebo přímého kabelu.

2.2  Vlastnosti

Shoduje se, se standardem IEEE 802.3 10BASE=T a 802.3u 100BASE-TX

5/8/16/24 10f100Mbps více cestný port.

8-port Switch podporuje jeden Uplink port (Shared port1)

Každý port podporuje auto MDI/MDI-X funkci.

IEEE 802.3x regulace průtoku pro oboustranný i jednocestný mod.

3

3.1.1 Instalace

Při instalaci switche na desktop , musíte nejdříve spojit gumovou podrážku , poskytnutou se zařízením .Spojte tyto tlumící podrážky  na spodní stranu každého rohu zařízení.

Ujistěte se také, že je okolo switche dostatek místa pro ventilaci a tepelné rozptýlení.Nepokládejte na switch těžké objekty.

3.1.2  Instalace

16/24-port Switch může být namontován ve standardní velikosti EIA, 19 palcové police,která může být umístěna ke spojeni s ostatním nářadím.

Připojte upevňující držák ke každé straně switche a zajistěte je s přiloženými šroubky.Potom namontujte switch na polici.

3.2 Reset

Po zapnuti switche, by mely LED indikatory svitit nasledovne:

-Vsechny LED indikatory zacnou okamzite blikat.Tohle blikani LED indikatoru

znazornuje reset systemu.

-Napajeci LED indikatory zustanou zapnute

Kapitola 4 Porozumneni indikatoru

Pred pripojenim sitovych zarizeni do svice, venujte par minut

na prohlednuti teto sekce a abyste se obeznamili s celnim panelem a

zadnim panelem svice.5/24-port switche je podobny k 8/16-portu.

4.1 Celni panel

Celni panel 8-port switche obsahuje nekolik LED indikatoru.

Celni panel 16-port switche obsahuje LED indikatory a 16 10/100Mbps portu.

4.2 Zadni panel

Zadni panel 8-port switche obsahuje jeden napajeci konektor, 8 10/100Mbps porty a jeden Uplink port.

Zadni panel 16-port switche obsahuje AC napajeci konektor.

4.3 LED indikatory

LED indikatory 5/8-port switche zahrnuje napajeni a Link/Act.LED indikatory 16/24-port switche zahrnujou

napajeni, Link/Act a 100Mbps.LED indikatory jsou pouzity pro usnadneni sledovani a reseni problemu switche.

Indikatory

Napajeci: tento indikator pracuje kdyz je switch zapnut

Link/Act: Tento LED indikator sviti zelene kdyz je zarizeni pripojene k prislusnemu portu, a kdyz blikaji

zelene znamena to prijem nebo vysilani dat.

100Mbps: Tento indikator sviti zelene kdyz 100Mbps zarizeni pripojeno na prislusny port.